Срочно!

Алгоритм действий по технологическому присоединению к эл.сетям для членов ДНТ заявленных по договору №6100047079.

(эл. монтаж может провести на платной основе, член ДНТ  Дюрдеев Владимир Юрьевич тел.89080498862-ул.Садовая 22)

Консультация –член правления Циулин Александр Николаевич (тел.89080810027)

1. Этап

Согласно ТУ (техническому условию) приобрести:

- Счетчик электрической энергии с ЖК (жидкокристаллическим индикатором) 3-х фазный прямого включения;

- Антивандальный (металлический) ящик с замком и окошком для визуального снятия показаний электрического счетчика со степенью защиты от пыли и влаги не менее IP54;

- Комплект крепления щита к опоре (столбу);

- Вводной автоматический выключатель  на 25 Ампер 3-х полюсный  с возможностью опломбировки или бокс (щиток) дополнительно;

-УЗО (устройство защитного отключения) (не обязательно);

- Автоматический выключатель  на 16-20 Ампер 3-х полюсный (для подключения нагрузки) аналогичен вводному;

- Провод для коммутации внутри щита сечением 10 мм2 медный многожильный или моножила 1 метр;

- Наконечник медный 10 мм2-1 шт;

- Если провод многожильный дополнительно: наконечник для опрессовки типа НШВИ не менее 15 шт или облудить (пайка);

-  Провод СИП 4х16мм2  примерно 10 метров;

- Зажим ответвительный (прокол) для СИП 4 шт;

- Труба пластиковая электротехническая(2х3м + соединительная муфта) или водопроводная ПВХ,  диаметр 25 мм, количество  6 м;

- Отвод гибкий (гофрированная труба) 2 м (надевается на трубу) ;

- Уголок металлический не менее 25х25 длинной 1-1,5 м для заземления;

2. Этап

- На ближайшей к участку опоре смонтировать собранный щит на высоте 0,8-1,7 метра до клемм счетчика;

- Довести и закрепить провода СИП до верха опоры в трубе;

Получить доверенность от председателя ДНТ на своё имя (как представитель), с правом подписи на ниже следующих документах.

-Заполнить уведомление и приложение о выполнении со своей стороны ТУ и предоставить его в Красноармейские электрические сети. Тел.:  8-(35150)-2-05-12;

-Электрические сети подготовят акт о выполнении технологического присоединения  и акт разграничения ответственности. Подписываете акты и ждете дату подключения и приемки учета (пломбировки). Акты технологического присоединения (копии) представить в правление ДНТ.

- Подключение к магистральному СИП выполнить в присутствии представителей электрических сетей (проколы);

- Дальнейшие действия представители электрических сетей расскажут;